Приложение № 3

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

2700 гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови” № 21; тел./факс:073/886954

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   , КАКТО СЛЕДВА:

ОП №1 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  №5 ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

- Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. на проекта ОП  №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:

Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

3.Цел на поръчката

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион.

Необходимостта от доставката на чанта за спешна помощ е налице, тъй като се отнася пряко до очаквания резултат от проекта, а именно "Устойчивост, трайност и преносимост на основните резултати, постигнати от проекта." произтича от ангажиментите на ръководството на ЦСМП - Благоевград да осъществява по-добре своята дейност, самостоятелно и в сътрудничество с други държавни органи, физически и юридически лица и непрекъснато и постоянно да управлява, организира и координира дейностите по осигуряване на медицинска помощ на граждани на РБългария и чужденци в трансграничния район на страната.

Необходимостта от  чанта за спешна помощ  е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ. Осигуреността с оборудвана чанта за спешна помощ  е условие за извършване  на необходимия обем спешни мерки за стабилизиране и транспорт на пациенти от всички възрасти  на  пациенти със животозастрашаващи състояния.

4.Техническа спецификация   за 1 брой   чанта за спешна помощ

Изисквания :                                                                                                                      Предложение на участника

| 1.Чантата да бъде изработена от лек непромокаем материал. Общ обем мининум 40л. Цвят – оранжев или червен със светлоотразителни ленти. |  |
| --- | --- |
| 2.Чантата да бъде окомплектована с : |  |
| 2.1.Силиконов мануален ресусцитатор за възрастни с обдишващ балон , клапа за свръх налягане, маска размер 4 и кислороден резервоар. |  |
| 2.2.Силиконов мануален ресусцитатор за деца с обдишващ балон , клапа за свръх налягане, маска размер 2 и кислороден резервоар. |  |
| 2.3.Интубационен комплект, поместен в отделна чантичка, съдържащ като минимум: дръжка за ларингоскопи, Макинтош лъжици мин. 5 размера (0, 1, 2, 3 и 4), Милър лъжици мин. 5 размера (0, 1, 2, 3 и 4), набор въздуховоди тип Гьодел мин. 6 размера , набор интубационни тръби мин. 8 размера (3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7 и 8), мажил форцепси за деца и възрастни, усторазтворител, универсални ножици, мин. 2 стерилни спринцовки (5 мл и 10 мл), ролка копринен пластир. |  |
| 2.4.Kомплект от мин. 5 броя ларингеални маски размери 1, 2, 3, 4 и 5. |  |
| 2.5.Диагностичен комплект, съдържащ като минимум: апарат за измерване на кръвно налягане, два размера маншети ( възрастен и детска), стетоскоп . |  |
| 2.6.Еднокомпонентна многоразмерни шийна яка за възрастни (мин. 3 размера) и еднокомпонентна многоразмерни шийна яка деца (мин. 3 размера). |  |
| 2.7.Комплект за първа помощ, съдържащ като минимум: универсална CPR маска, универсални ножици, изотермично покривало, LED фенерче, лампа тип „химикалка”, автоматичен турникет. |  |
| 2.8.Маски за кислородна терапия за деца и възрастни, мин. по 6 бр. |  |
| 3.Гаранция –не по-малко от 12 календарни месеца |  |
| 4. Да представи декларация за съответствие на медицинските изделия по чл.15 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието , издадена от нотифициран орган /копие от оригинала и в легализиран превод на български език. |  |
| 5.Сертификат за качество по ISO 9001:2008 или „еквивалент на тях”. |  |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.